OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wielobranżowe związane z remontem pomieszczeń znajdujących się  w budynku użyteczności publicznej  w lokalizacji:

Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26

Uwagi ogólne:

- Zakres zamówienia zaznaczony schematycznie na załączonych rzutach kondygnacji /parter – VI piętro/, dotyczy również półpiętra klatki schodowej prowadzącej do wyjścia na dach nie zaznaczonego na rzutach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- zabezpieczenie na czas remontu elementów mogących ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu

(m.in. wygrodzenie pomieszczeń za pomocą folii, zabezpieczenie posadzek),

- przeniesienie mebli i elementów wyposażenia pomieszczeń w zakresie prowadzonych prac remontowych,

- usunięcie i utylizacja materiałów budowlanych zdemontowanych/ usuniętych,

- oczyszczenie (umycie ) pomieszczeń po pracach remontowych, dotyczy również korytarzy przyległych;

- W załączeniu przykładowe fotografie pomieszczeń budynku.

CZĘŚĆ I

Dotyczy prac wielobranżowych w pokojach oraz części korytarzy wg poniższego zestawienia:

- Pokój nr 3 – parter / zaznaczony na rzucie parteru kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Przygotowanie podłoża do ułożenia okładzin ściennych ceramicznych;

- Ułożenie nowych okładzin ceramicznych w miejscu dotychczas istniejących;

- Demontaż istniejących akcesoriów sanitarnych  - bateria  ścienna, umywalka;

- Montaż nowej baterii umywalkowej ściennej/umywalkowej;

- Montaż nowej, kompletnej  umywalki ceramicznej z półpostumentem;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej;

- Pokój nr 4 (Rejestracja RTG) – parter / zaznaczony na rzucie parteru kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej;

- Korytarz przy pomieszczeniu nr 3 – parter / zaznaczony na rzucie parteru kolorem niebieskim/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych;

- Malowanie odbojnic ściennych.

- Korytarz przy pomieszczeniu nr 4 – parter / zaznaczony na rzucie parteru kolorem niebieskim/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych oraz balustrad przyściennych;

- Malowanie odbojnic ściennych.

- Pokój nr 303 – III piętro / zaznaczony na rzucie III piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Przygotowanie podłoża do ułożenia okładzin ściennych ceramicznych;

- Ułożenie nowych okładzin ceramicznych w miejscu dotychczas istniejących;

- Demontaż istniejących akcesoriów sanitarnych  - bateria  ścienna, umywalka;

- Montaż nowej, kompletnej baterii umywalkowej ściennej/umywalkowej;

- Montaż nowej, kompletnej  umywalki ceramicznej z półpostumentem;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Pokój nr 304 – III piętro / zaznaczony na rzucie III piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Korytarz przy pomieszczeniach nr 301 – 308  – III piętro / zaznaczony na rzucie III piętra kolorem niebieskim/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych oraz maskownic podsufitowych;

- Malowanie odbojnic ściennych oraz maskownic podsufitowych.

- Pokój nr 403 – IV piętro / zaznaczony na rzucie IV piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Pokój nr 404 – IV piętro / zaznaczony na rzucie IV piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej

- Pokój nr 501 – V piętro / zaznaczony na rzucie V piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Przygotowanie podłoża do ułożenia okładzin ściennych ceramicznych;

- Ułożenie nowych okładzin ceramicznych w miejscu dotychczas istniejących;

- Demontaż istniejących akcesoriów sanitarnych  - bateria  ścienna, umywalka;

- Montaż nowej, kompletnej baterii umywalkowej ściennej/umywalkowej;

- Montaż nowej, kompletnej  umywalki ceramicznej z półpostumentem;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Demontaż istniejącej wykładziny rulonowej;

- Wyrównanie podłoża;

- Ułożenie nowej wykładziny rulonowej z ułożeniem nowych listew przyściennych;

- Pokój nr 502 /CIEMNIA/  – V piętro / zaznaczony na rzucie V piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Naprawa podłoża po zerwaniu okładzin ściennych;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Demontaż istniejącej wykładziny rulonowej;

- Wyrównanie podłoża;

- Ułożenie nowej wykładziny rulonowej z ułożeniem nowych listew przyściennych;

- Pokój nr 503 – V piętro / zaznaczony na rzucie V piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Przygotowanie podłoża do ułożenia okładzin ściennych ceramicznych;

- Ułożenie nowych okładzin ceramicznych w miejscu dotychczas istniejących;

- Demontaż istniejących akcesoriów sanitarnych  - bateria  ścienna, umywalka;

- Montaż nowej, kompletnej baterii umywalkowej ściennej/umywalkowej;

- Montaż nowej, kompletnej  umywalki ceramicznej z półpostumentem;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Demontaż istniejącej wykładziny rulonowej;

- Wyrównanie podłoża;

- Ułożenie nowej wykładziny rulonowej z ułożeniem nowych listew przyściennych.

- Pokój nr 504 – V piętro / zaznaczony na rzucie V piętra kolorem żółtym/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Naprawa spękań przy otworze drzwiowym;

- Demontaż istniejących okładzin ceramicznych ściennych;

- Przygotowanie podłoża do ułożenia okładzin ściennych ceramicznych;

- Ułożenie nowych okładzin ceramicznych w miejscu dotychczas istniejących;

- Demontaż istniejących akcesoriów sanitarnych  - bateria  ścienna, umywalka;

- Montaż nowej, kompletnej baterii umywalkowej ściennej/umywalkowej;

- Montaż nowej, kompletnej  umywalki ceramicznej z półpostumentem;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Wymiana kratki wentylacyjnej.

- Demontaż istniejącej wykładziny rulonowej;

- Wyrównanie podłoża;

- Ułożenie nowej wykładziny rulonowej z ułożeniem nowych listew przyściennych

- Korytarz przy pomieszczeniach nr 501 - 508 – V piętro / zaznaczony na rzucie V piętra kolorem niebieskim/

- Usunięcie miejscowych wykwitów na ścianach i sufitach;

- Miejscowe naprawy tynku na ścianach i sufitach;

- Przygotowanie ścian i sufitu do prac malarskich;

- Malowanie ścian i sufitu (minimum 2x z uprzednim gruntowaniem);

- Malowanie rur instalacji wewnętrznej;

- Demontaż i ponowny montaż istniejącego oświetlenia oraz akcesoriów elektrycznych (włączniki, gniazda wtykowe);

- Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych oraz maskownic podsufitowych;

- Malowanie odbojnic ściennych oraz maskownic podsufitowych.

CZĘŚĆ II

Dotyczy prac w zakresie klatki schodowej (oznaczona na rzutach kondygnacji /parter – VI piętro/  kolorem zielonym), łącznie z ostatnią kondygnacją (wyjście na dach) nie oznaczoną na rzutach.

Zakres prac:

- Demontaż wszystkich okładzin ściennych drewnianych, w tym:

- Ściany przy windach;

- Nadproża, słupy;

- Balustrada schodowa, listwy przyścienne;

- Demontaż całości balustrad schodowych z usunięciem (wyrównaniem do poziomu posadzki) elementów metalowych zakotwionych w posadzce;

- Zabezpieczenie biegów schodowych w trakcie prowadzenia prac remontowych;

- Montaż nowych balustrad schodowych wykonanych ze stali kwasowej – przed montażem należy uzgodnić kształt, balustrady schodowe oraz uchwyty przyścienne;

- Uzupełnienie tynku na spodach dwóch biegów schodowych klatki schodowej (IV – V  piętro);

- Naprawa spękań tynku ościeży okiennych;

- Wyrównanie podłoża po usuniętych okładzinach drewnianych;

- Prace tynkarskie i malarskie w zakresie całej klatki schodowej:

- Ściany, sufity klatki schodowej;

- Podesty, biegi schodowe, policzki schodów;

- Ościeża okienne;

- Ułożenie tynku mozaikowego lub innych, uzgodnionych okładzin ściennych na ścianach przy biegach schodowych (pasy) oraz przy windach;

- Szlifowanie istniejącej posadzki z lastrico      -  do omówienia , sprawdzę ceny

- Wymiana posadzki z płytek PCV przy windach  - do omówienia, opcjonalnie – cena

- Malowanie skrzydła drzwi wyjściowych na dach;

- Malowanie istniejącej instalacji wewnętrznej;

- Montaż nowych oznaczeń typu: PARTER/ I  - VI PIĘTRO , przy windach – kolor i kształt do uzgodnienia.

CZĘŚĆ III

Dotyczy prac w zakresie parteru  (oznaczona na rzucie kondygnacji parteru  kolorem czerwonym) – hall główny, korytarz, recepcja (w zakresie wymiany okładzin drewnianych) oraz szatnia.

Zakres prac:

- Demontaż wszystkich okładzin ściennych drewnianych, w tym:

- Ściany hallu głównego, korytarza;

- Nadproża, słupy;

- Balustrada schodowe, listwy przyścienne;

- Okładziny lady recepcji;

- Istniejące „szyldy”: RECEPCJA, SZATNIA, BAR PYSZOTKA

- Demontaż i ponowny montaż balustrad metalowych przyściennych,

- Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż akcesoriów elektrycznych (lampy, gniazda wtykowe, wyłączniki);

- Prace tynkarskie (wykonanie gładzi gipsowej) i malarskie na ścianach i sufitach  oraz słupach;

- Prace okładzinowe – lada recepcji   - okładziny kamienne marmuro podobne, tożsame z okładzinami szatni;

- Wymiana szyldów (nad ladą) recepcji i szatni  - materiał do uzgodnienia

- Wykonanie okładzin z tynku mozaikowego lub innego materiału okładzinowego uzgodnionego z Zamawiającym  – słupy, pasy na ścianach;

- Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń parteru (9 sztuk w korytarzu bocznym oraz w hallu głównym drzwi do pomieszczenia ogólnodostępnego WC dla osób niepełnosprawnych –  przygotowanie do malowania, malowanie obustronne w fakturze i kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z demontażem na czas malowania i ponownym montażem szyldów i klamek

Półpiętro nad VI piętrem - wyjście na dach

Klatka schodowa

Klatka schodowa – demontaż istniejących balustrad oraz montaż nowych wykonanych ze stali nierdzewnej, obustronnie przy biegach schodowych oraz przy ścianach

Pokój nr 3

Korytarz V piętra

Korytarz parteru

Hall główny

Korytarz hallu głównego