SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

na zadanie pn.:

Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26  – remont pomieszczeń budynku

Adres obiektu:

województwo kujawsko – pomorskie, Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26

Nazwy i kody robót:

Główny przedmiot:

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Przedmioty dodatkowe:

454 10000 – 4 Tynkowanie

454 31100 – 8 Kładzenie terakoty

454 31200 – 9 Kładzenie glazury

454 32110 – 8 Kładzenie podłóg

452 52522 – 6 Roboty murarskie

454 42100 – 8  Roboty malarskie

- Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

2.     Zakres zamówienia

2.1 CZĘŚĆ I  -  REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZY

2.2 CZĘŚĆ II  - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

2.3 CZĘŚĆ III  - REMONT HOLU GŁÓWNEGO I REJESTRACJI

3.    Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego

3.1  CZĘŚĆ I

3.2  CZĘŚĆ II

3.3  CZĘŚĆ III

4.    Opis wymagań Zamawiającego dla całości zamówienia

4.1  Warunki realizacji robót

4.2  Materiały i urządzenia

4.3  Wymagania dla odbiorów robót

4.4  Gwarancja na wykonane roboty

4.5  Bezpieczeństwo robót

4.6  Pozostałe informacje

1.  Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wielobranżowe związane z remontem pomieszczeń znajdujących się  w budynku użyteczności publicznej  w lokalizacji: Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26

Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z OPZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz pomocniczymi przedmiarami robót stanowiącymi odrębny dokument. Specyfikacja oraz przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze do sporządzenia wyceny prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Podstawę do określenia ceny oferty winna stanowić również wiedza Wykonawcy zdobyta podczas wizji lokalnej (własnym staraniem i na własny koszt). Zakres robót będący podstawą do określenia ceny musi być zgodny, co najmniej z zakresem robót określonym w przedmiarach. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych szczegółowo we wzorze umowy, cena oferty jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia.

Materiały i wyroby użyte w trakcie remontu  powinny być przed wbudowaniem każdorazowe uzgodnione z Zamawiającym w zakresie  typu, właściwości, rodzaju, kształtu, kolorystyki – protokół zatwierdzenia wyrobu budowlanego / urządzenia

2. Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje prace ogólnobudowlane, wielobranżowe (zestawienie prac według  OPZ) w podziale na III części:

  - CZĘŚĆ I :

Dotyczy prac remontowych wielobranżowych w pokojach oraz części korytarzy wg poniższego zestawienia

/ szczegółowy wykaz prac w poszczególnych pomieszczeniach wg OPZ/:

- Pokój nr 3 – parter;

- Pokój nr 4 – parter;

- Korytarz przy pomieszczeniu nr 3 – parter;

- Korytarz przy pomieszczeniu nr 4 – parter;

- Pokój nr 303 – III piętro;

- Pokój nr 304 – III piętro;

- Korytarz przy pomieszczeniach nr 301-308 – III piętro;

- Pokój nr 403 – IV piętro;

- Pokój nr 404 – IV piętro;

- Pokój nr 501 – V piętro;

- Pokój nr 502 – V piętro;

- Pokój nr 503 – V piętro;

- Pokój nr 504 – V piętro;

- Korytarz przy pomieszczeniach nr 501-508 – V piętro;

  - CZĘŚĆ II :

Dotyczy prac budowlanych całej klatki schodowej, łącznie z ostatnią kondygnacją (wyjście na dach), w tym:

- Demontaż wszystkich okładzin ściennych drewnianych;

- Demontaż całości balustrad schodowych oraz przyściennych;

- Montaż nowych balustrad schodowych wykonanych ze stali kwasowej – przed montażem należy uzgodnić kształt, balustrady schodowe oraz uchwyty przyścienne;

- Uzupełnienie tynku na spodach dwóch biegów schodowych klatki schodowej (IV – V  piętro);

- Naprawa spękań tynku ościeży okiennych;

- Wyrównanie podłoża po usuniętych okładzinach drewnianych;

- Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż akcesoriów elektrycznych (lampy, gniazda wtykowe, wyłączniki);

- Demontaż i ponowny montaż kaset dźwigowych – po stronie wykonawcy leży odpowiedzialność za prawidłowe podłączenie urządzeń, – zalecane unikanie demontażu i prowadzenie prac budowlanych bez konieczności demontażu kaset przywoławczych dźwigu oraz innych urządzeń związanych z windami.

- Prace tynkarskie i malarskie w zakresie całej klatki schodowej (ściany, sufity, podesty, biegi schodowe, ościeża okienne);

- Ułożenie tynku mozaikowego lub innych, uzgodnionych okładzin ściennych na ścianach przy biegach schodowych (pasy) oraz przy windach;

- Wymiana posadzki z płytek PCV przy windach na posadzkę z płytek ceramicznych;

- Malowanie istniejącej instalacji wewnętrznej;

- Montaż nowych oznaczeń informacyjnych typu: PARTER/ I  - VI PIĘTRO, przy windach – kolor i kształt do uzgodnienia.

  - CZĘŚĆ III :

Dotyczy prac w zakresie parteru  – hall główny, korytarz, recepcja oraz szatnia, w tym:

- Demontaż wszystkich okładzin ściennych drewnianych,

- Demontaż i ponowny montaż balustrad metalowych przyściennych,

- Demontaż na czas prac budowlanych i ponowny montaż akcesoriów elektrycznych (lampy, gniazda wtykowe, wyłączniki);

- Prace tynkarskie (wykonanie gładzi gipsowej) i malarskie na ścianach i sufitach  oraz słupach;

- Prace okładzinowe – lada recepcji   - okładziny kamienne marmuro podobne, tożsame               z okładzinami szatni;

- Wymiana szyldów (nad ladą) recepcji i szatni  - materiał do uzgodnienia;

- Wykonanie okładzin z tynku mozaikowego lub innego materiału okładzinowego uzgodnionego z Zamawiającym  – słupy, pasy na ścianach;

- Wymiana zabudowy Recepcji (wymiary z natury, ostateczne rozwiązanie do uzgodnienia z Zamawiającym);

- Przygotowanie do malowania, malowanie obustronne w fakturze i kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z demontażem na czas malowania i ponownym montażem nowych szyldów i klamek (zamek zwykły z 3 kluczami w komplecie) – wszystkich drzwi wejściowych z korytarza do pomieszczeń parteru.

3. Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dla robót branżowych

3.1 CZĘŚĆ I

3.1.1  Prace tynkarskie i malarskie

UWAGA:

Prace malarskie należy prowadzić po zdemontowaniu urządzeń elektrycznych, takich jak lampy, plafony, włączniki, gniazda wtykowe oraz grzejników, które po wykonaniu prac należy umyć i ponownie zamocować w dotychczasowych miejscach.

- Przed rozpoczęciem prac należy usunąć luźne kawałki tynku, farby.

- W pomieszczeniach należy usunąć wszystkie ślady zalania oraz możliwe wykwity wilgoci przy użyciu profesjonalnych środków.

- Przed pracami malarskimi należy wykonać prace tynkarskie, wyrównanie                              i gruntowanie powierzchni.

- W przypadku spękań tynku należy dokonać miejscowych napraw oraz uzupełnień

gładzi.

- Kolor powłok malarskich powinien być uzgodniony z Zamawiającym (ściany).

- Ściany we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie.

- Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.

- Po wykonaniu powłoki malarskie powinny być jednolite, bez smug i plam, zacieków,

pęcherzy oraz śladów pędzla lub wałka.

- Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących

i dezynfekujących.

- Malowanie instalacji wewnętrznej (piony, poziomy) wykonać z zastosowaniem właściwych  farb.

- Malowanie odbojnic ściennych oraz maskownic podsufitowych:

- zdemontować do prowadzenia prac tynkarskich i malarskich ścian i sufitów,

- przygotować powierzchnie do malowania (odtłuścić, wyczyścić, wyrównać nierówności, uzupełnić ubytki)’

- pomalować farba właściwą dla powierzchni – kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- ponownie zamontować.

3.1.2 Glazura  ścienna w pomieszczeniach nr 3, 303, 501, 503, 504

- Prace okładzinowe poprzedzone demontażem istniejącej glazury ściennej oraz  wyrównaniem podłoża.

- Glazura układana zgodnie z opisem w OPZ.

- Płytki I klasy jakości, wielkość i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Warstwa kleju pod płytkami nie może zawierać pustych miejsc,

- Styk płytek bez flizówek, z docięciem pod kątem 45 stopni.

- Spoina w komponującym się z płytkami kolorze, wodoodporna.

3.1.3  Posadzki z wykładzin rulonowych PCV w pomieszczeniach nr 501, 502, 503, 504

- Prace pokrywcze poprzedzone usunięciem dotychczasowej wykładziny i wyrównaniem podłoża z usunięciem ubytków.

- Należy zastosować wykładziny rulonowe PCV przeznaczone do użytku w obiektach użyteczności publicznych / biurowych.

- Listwy przyścienne dobrane kolorystycznie do wykładziny.

- Przed dostawą należy uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie rodzaju wykładziny  (typ, barwa, producent).

- Podłoże pod wykładziną powinno być równe, gładkie, suche i stabilne.

- Nie dopuszcza się łączeń  - wykładzina układana z pełnej szerokości rolki.

- Listwy przyścienne systemowe lub z PCV (łącznie z systemowymi łącznikami).

3.1.4  Wymiana urządzeń sanitarnych – umywalka, baterie umywalkowe

w   pomieszczeniach nr 3, 303, 501, 503, 504

- Demontaż istniejących urządzeń, przewidzianych do wymiany należy przeprowadzić              z zachowaniem ostrożności tak by nie spowodować uszkodzeń elementów przewidzianych do pozostawienia. Po zdemontowaniu wymieniane urządzenia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt usunie z obiektu oraz podda utylizacji.

- Przed montażem urządzeń (umywalka, bateria umywalkowa) należy dokonać oględzin pomieszczenia i  ustalić sposób mocowania baterii – stojąca lub naścienna.

- Baterie umywalkowe stojące ze zintegrowanym korkiem automatycznym,                         z kompletem wężyków zasilających.

- Baterie umywalkowe podłączać poprzez wężyki stanowiące wyposażenie baterii. Wraz z bateriami dokonać wymiany kątowych zaworków odcinających.

- Nowo montowane umywalki mocować do istniejących wzmocnień. Dostosować rozstaw śrub mocujących do nowych umywalek.

- Umywalki z półpostumentem, z otworem na baterię stojącą (lub bez w zależności od rodzaju baterii), korek automatyczny - sterowany cięgnem będącym na  wyposażeniu baterii umywalkowej, nowe syfony z tworzywa sztucznego, butelkowe; szerokość umywalek minimum  55 cm.

3.1.5  Wymiana oświetlenia ściennego (nad umywalką) w   pomieszczeniach nr 3, 303,

501, 503, 504

- Istniejące oprawy oświetlenia ściennego (nad umywalką) zdemontować, zamontować nowe plafony ścienne.

- Plafony typu LED, o mocy minimum 10W

3.1.6  Wymiana kratek wentylacyjnych w   pomieszczeniach nr 3, 303, 304, 403, 404,

501, 502, 503, 504

- Należy zdemontować istniejące kratki wentylacyjne.

- Oczyścić wlot kanałów wentylacyjnych.

- Zamontować nowe kratki wentylacyjne prostokątne, w kolorze białym, dopasowane wymiarami do istniejących otworów.

3.2  CZĘŚĆ II

3.2.1  Prace tynkarskie i malarskie

UWAGA:

Prace malarskie należy prowadzić po zdemontowaniu urządzeń elektrycznych, takich jak lampy, plafony, włączniki, gniazda wtykowe oraz grzejników, które po wykonaniu prac należy umyć i ponownie zamocować w dotychczasowych miejscach.

- Przed rozpoczęciem prac należy usunąć luźne kawałki tynku, farby.

- W pomieszczeniach należy usunąć wszystkie ślady zalania oraz możliwe wykwity wilgoci przy użyciu profesjonalnych środków.

- Przed pracami malarskimi należy wykonać prace tynkarskie, wyrównanie                              i gruntowanie powierzchni.

- W przypadku spękań tynku należy dokonać miejscowych napraw oraz uzupełnień

gładzi.

- Kolor powłok malarskich powinien być uzgodniony z Zamawiającym (ściany).

- Ściany we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie.

- Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.

- Po wykonaniu powłoki malarskie powinny być jednolite, bez smug i plam, zacieków,

pęcherzy oraz śladów pędzla lub wałka.

- Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących

i dezynfekujących.

- Malowanie instalacji wewnętrznej (piony, poziomy) wykonać z zastosowaniem właściwych  farb.

3.2.2 Demontaż okładzin drewnianych

- Należy wykonać demontaż wszystkich drewnianych okładzin ściennych drewnianych, w tym okładziny:

- Ściany przy windach;

- Nadproża, słupy;

- Balustrada schodowa, listwy przyścienne;

- Demontaż należy prowadzić w sposób jak najmniej inwazyjny dla otoczenia, elementami, unikając odspajania dużych powierzchni.

- Otwory pozostałe po demontażu elementów okładzin należy usunąć.

- Powierzchnie po usunięciu elementów należy wyrównać, przygotować do prac tynkarskich, malarskich lub okładzinowych.

3.2.3 Demontaż i montaż balustrad schodowych

- Demontażowi podlegają wszystkie balustrady schodowe z wyrównaniem do poziomu posadzki metalowych elementów kotwiących.

- Pozostałe w posadzce elementy kotwiące powinny zostać zeszlifowane do poziomu posadzki, niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek wystających kawałków.

- W miejsce istniejącej dotychczas balustrady schodowej należy zamontować nową, wykonaną ze stali nierdzewnej – wzór, sposób mocowania do ustalenia przed zamontowaniem z Zamawiającym.

- Założenia:

- Balustrada bezpieczna dla użytkowników;

- Wzdłuż biegów schodowych oraz przy ścianie z oknem, również wzdłuż spoczników przy ścianie z oknem – balustrada schodowa;

- Należy zachować ciągłość biegu balustrad przy przechodzeniu z biegów schodowych na spoczniki  (zamknięcie „duszy” schodów);

- Wzdłuż biegów schodowych, przy ścianach pełnych – pochwyt przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej;

- Maksymalny prześwit pomiędzy elementami balustrady nie większy niż 12 cm;

- Wysokość balustrady w stanie wykończonym nie niższa niż 110 cm;

- Elementy balustrady okrągłe;

- Pochwyt ze stali nierdzewnej;

- Montaż słupków balustrady do warstwy konstrukcyjnej biegów schodowych;

- Ilość punktów mocowania zapewniająca sztywność balustrady – na każdym stopniu biegów schodowych , przy mocowaniu na spocznikach należy zachować powyższy rozstaw;

- Maskowanie mocowanie słupków balustrady przy pomocy rozet;

3.2.4 Okładziny ceramiczne podłogowe / pas przy windach na każdej kondygnacji/

- Prace okładzinowe poprzedzone demontażem istniejącej posadzki z płytek  PCV oraz  wyrównaniem podłoża.

- Należy zlicować nową posadzkę z okładzin ceramicznych z istniejącym pasem posadzki  z lastrico, w razie konieczności zastosować łącznik systemowy (listwa łącząca).

- Elementy posadzki z różnych materiałów połączyć listwami podłogowymi.

- Płytki I klasy jakości, wielkość i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.

- Grubość płytek minimum 6 mm, antypoślizgowe o parametrach minimum R10.

- Warstwa kleju pod płytkami nie może zawierać pustych miejsc,

- Cokoliki systemowe albo cięte z płytek podstawowych, bez flizówek, brzeg prosty.

- Spoina w komponującym się z płytkami kolorze, wodoodporna.

3.2.5  Okładziny ścienne – tynk mozaikowy

- Tynk mozaikowy (żywica mozaikowa) drobnoziarnista, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym układany w zakresie:

- Ściany przy windach,

- Pas o szerokości 1,00 m wzdłuż balustrad schodowych biegów schodowych (ściany bez okien) oraz na spocznikach , układany od poziomu ok. 0,60 m od posadzki,

- Policzki schodów.

3.2.6  Oznaczenia

Należy dostarczyć i zamontować oznaczenia pięter przy windach. Kształt liter/cyfr uzgodnić przed zamontowaniem. Wielkość co najmniej zgodna z dotychczas istniejącymi.

3.3 CZĘŚĆ III

3.3.1  Prace tynkarskie i malarskie

UWAGA:

Prace malarskie należy prowadzić po zdemontowaniu urządzeń elektrycznych, takich jak lampy, plafony, włączniki, gniazda wtykowe oraz grzejników, które po wykonaniu prac należy umyć i ponownie zamocować w dotychczasowych miejscach.

- Przed rozpoczęciem prac należy usunąć luźne kawałki tynku, farby.

- W pomieszczeniach należy usunąć wszystkie ślady zalania oraz możliwe wykwity wilgoci przy użyciu profesjonalnych środków.

- Przed pracami malarskimi należy wykonać prace tynkarskie, wyrównanie                              i gruntowanie powierzchni.

- W przypadku spękań tynku należy dokonać miejscowych napraw oraz uzupełnień

gładzi.

- Kolor powłok malarskich powinien być uzgodniony z Zamawiającym (ściany).

- Ściany we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie.

- Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowane minimum dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze białym.

- Po wykonaniu powłoki malarskie powinny być jednolite, bez smug i plam, zacieków,

pęcherzy oraz śladów pędzla lub wałka.

- Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących

i dezynfekujących.

- Malowanie instalacji wewnętrznej (piony, poziomy) wykonać z zastosowaniem właściwych  farb.

3.3.2 Demontaż okładzin drewnianych

- Należy wykonać demontaż wszystkich drewnianych okładzin ściennych drewnianych, w tym okładziny:

- Ściany hallu głównego, korytarza;

- Nadproża, słupy;

- Balustrada schodowe, listwy przyścienne;

- Okładziny lady recepcji;

- Istniejące „szyldy”: RECEPCJA, SZATNIA, BAR PYSZOTKA, INFORMACJA, inne.

- Demontaż należy prowadzić w sposób jak najmniej inwazyjny dla otoczenia, elementami, unikając odspajania dużych powierzchni.

- Otwory pozostałe po demontażu elementów okładzin należy usunąć.

- Powierzchnie po usunięciu elementów należy wyrównać, przygotować do prac tynkarskich, malarskich lub okładzinowych.

3.3.3  Okładziny ścienne – tynk mozaikowy

- Tynk mozaikowy (żywica mozaikowa) drobnoziarnista, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym układany w zakresie:

- Słupy parteru (całość);

- Pas o szerokości 1,00 m wzdłuż ściany po obu stronach drzwi wewnętrznych do hallu  wind układany od poziomu ok. 0,60 m od posadzki;

- Pas o szerokości 1,00 m wzdłuż ściany po obu stronach korytarza hallu głównego.

3.3.4  Okładziny ścienne – okładziny kamienne marmuro podobne

- Prace okładzinowe – lada recepcji   - okładziny kamienne marmuro podobne,  tożsame z okładzinami szatni – kolorystyka do uzgodnienia  z Zamawiającym

3.3.5  Stolarka wewnętrzna – malowanie

- Malowanie stolarki wewnętrznej wykonać przy użyciu farby dostosowanej do malowania stolarki, po odtłuszczeniu powierzchni i wykonaniu miejscowych napraw. Do malowania należy zdemontować szyldy i klamki. Po wykonaniu malowania zamontować nowe szyldy, klamki (zamek zwykły z minimum trzema kluczami).

3.3.6  Szyldy informacyjne

- Należy dostarczyć i zamontować gotowe elementy informacyjne zastępujące zdemontowane , opisane w 3.3.2 punkt 1)

4.  Opis wymagań Zamawiającego dla całości zamówienia

4.1 Warunki realizacji robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz obowiązującymi przepisami prawa, obejmującymi w szczególności:

-	Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 08.04.2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj, Dz.U. 2019 poz. 1065);

-	Ustawę z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz 215 z późn. zm.);

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z normami ogólnie obowiązującymi jak i powołanymi w niniejszym programie, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących

- w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników

- W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich aktów prawnych regulujących postepowanie w trakcie trwania pandemii oraz wewnętrznych zarządzeń właściciela budynku (np. dezynfekcja rąk, noszenie maseczek ochronnych , itp.)

- W związku z prowadzeniem prac w obiekcie użytkowanym należy zachować szczególną ostrożność, materiały budowlane pozostawiane na obiekcie musza być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych

- Wykonawca odpowiada, za jakość zastosowanych materiałów i końcową, jakość wykonanych z ich zastosowaniem robót.

- Zamawiający będzie sprawował kontrolę zgodności realizacji prowadzonych prac budowlanych z niniejszą specyfikacją, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

- Polecenia Zamawiającego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Zamówienie będzie realizowane w budynku na bieżąco użytkowanym przez pracowników i inne osoby. Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt, tak zorganizować prace, by umożliwić normalne użytkowanie budynku w czasie prowadzenia robót, ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwości związane z hałasem, pyłem itp. Podczas realizacji przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie ścisłej koordynacji z Właścicielem / Zarządcą  obiektu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz szkody w mieniu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Za prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem prac remontowo – montażowych odpowiedzialny będzie całkowicie Wykonawca robót.

13) Wykonawcę obciąża usunięcie i wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów powstałych podczas robót wraz z ich utylizacją, w tym w szczególności zdemontowanych urządzeń sanitarnych, elementów drewnianych okładzin, wszelkiego rodzaju gruzu, elementów wymienianych okładzin ścian, posadzek itp. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości w miejscach wykonywania robót oraz za końcowe sprzątanie pomieszczeń gdzie realizowano roboty.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie.

15) Wykonawca jest obowiązany;

- Powiadomić wszystkich odbiorców mediów z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i czasie trwania ewentualnych planowanych przerw w dostawie wody, energii elektrycznej i innych mediów,

- prace przeprowadzić w sposób wykluczający możliwość przedostania się zanieczyszczeń do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,

- prowadzić prace w sposób maksymalnie ograniczający uciążliwości związane powstawaniem hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub inne, towarzyszące prowadzenie robót.

4.2 Materiały i urządzenia

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, w I gatunku.

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych i po terminie ważności. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania niniejszej ST oraz być wprowadzone do obrotu zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wszystkie wyroby mające mieć zastosowanie w ramach realizacji robót podlegają protokolarnemu uzgodnieniu z Zamawiającym  przed dokonaniem zamówienia.

Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Zamawiający ma prawo zażądać dostarczenia stosownych dokumentów dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania STWiOR.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane materiały i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego właściwości technicznych. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przechowywanie materiałów i urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili, kiedy zostaną użyte.

Uwaga !

Wszystkie materiały z demontażu nienadające się do użytku oraz odpady budowlane i bytowe Wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą  o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska.

  - Wymagania dla odbiorów robót:

- Pomieszczenia zgłaszane Zamawiającemu do odbioru, po wykonaniu prac budowlanych powinny być starannie posprzątane, powierzchnie umyte, bez śladów pozostałości po materiałach budowlanych.

- Dokumenty odbiorowe dotyczące wbudowanych materiałów:

Zamawiający oczekuje przekazania kompletu dokumentów potwierdzających, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniają wymogi innych przepisów szczegółowych.

Dokumenty te stanowią w szczególności:

- deklarację właściwości użytkowych,

- w przypadku wyrobów, których, to dotyczy – atesty PZH,

- inne atesty lub certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.

Wykonawca obowiązany jest skompletować w/w dokumenty w odrębnym zbiorze, wyposażonym w wykaz wbudowanych wyrobów, poświadczony przez Wykonawcę.

  - Gwarancja na wykonane roboty.

Warunki gwarancji zawarte są w projekcie umowy.

4.5  Bezpieczeństwo robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejących instalacji, innych obiektów i urządzeń przed uszkodzeniem spowodowanym realizacją robót stanowiących przedmiot umowy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem prac, zlokalizować i zabezpieczyć wszystkie instalacje w rejonie planowanych robót. Wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji, obiektów i urządzeń powstałe w związku z prowadzeniem robót przez Wykonawcę, zostaną niezwłocznie usunięte staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę użytkowników obiektu, osób postronnych oraz mienia w związku z wykonywanymi pracami, aż do ich zakończenia, Wykonawca w tym celu wykona odpowiednie zabezpieczenia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących zamówienie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną (ryczałt).

4.6  Pozostałe informacje.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań technicznych zamiennych w stosunku do przedstawionych w niniejszym programie, o ile realizować będą te same funkcje, pod warunkiem ich akceptacji przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Zmiany takie nie będą stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w STWiOR i pozostałej dokumentacji obowiązują przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z późn. zm).